参赛作品说明书

SmartFarmAgent——基于大模型智能体的设施农业「感知—决策—执行」闭环系统

完成时间：2026 年 8 月

# 一、作品简介

### （一）背景与痛点

设施农业（大棚、连栋温室）是保障果蔬稳定供给的重要生产方式，但传统管理高度依赖人工巡检与经验调控：浇水靠手感、病害靠肉眼、生长判断靠主观，存在缺水涝害、病害发现滞后、水肥浪费、环境调控不及时等问题。现有市售「智慧农业」产品大多采用阈值规则控制（如土壤湿度低于设定值即浇水），缺少多源数据综合判断能力；大模型应用多停留在「知识问答」层，只回答问题、不驱动设备，难以形成真正的智能闭环。企业级智慧农业平台功能完整，但重软件集成、成本高、部署复杂，不适合小规模设施农业与教学科研场景快速落地。

### （二）行业与赛事趋势

农业农村部信息中心等单位于 2026 年 7 月在雄安举办智慧农业创新大赛，设智能农机作业控制、无人机巡田、激光除草、设施小番茄采摘、家禽巡检、鱼群智能检测六大赛道，采用实景场地、真机实操、现场竞技，重点检验装备在真实生产场景中的作业能力；同期国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）、全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）、挑战杯「人工智能+」专项赛、中国国际大学生创新大赛等获奖作品普遍具备「软硬一体化、感知—决策—执行闭环、量化效果、场景验证」的共性。低成本、可复现、闭环落地的软硬一体系统，是当前竞赛与行业共同认可的立项方向。

### （三）作品定位

本作品以 ESP32 单芯片为感知执行端，Node.js + Vue 为云平台，大模型智能体为决策大脑，构建设施农业「感知—决策—执行」全闭环系统：传感器与摄像头持续采集环境与作物状态，云端智能体综合传感器、视觉与历史数据给出设备指令和农技方案，指令经白名单校验后下发执行并回传状态，形成数据驱动、可追溯的完整业务闭环。

### （四）核心理念

数据驱动、检索前置、本地优先、闭环落地。本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端大模型指令走白名单；软硬一体、低成本单芯片，整套系统可快速复现，适配教学科研、小规模经营与竞赛展示。

# 二、设计原理

### （一）系统分层架构

系统按六层组织，各层职责与关键技术如表 2-1 所示。

表 2-1　系统分层架构

| 层级 | 名称 | 组成与职责 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| L6 | 展示层 | Vue 3 Web 大屏 / H5：实时曲线、设备控制、农技问答、视觉告警 | Vue、ECharts、WebSocket |
| L5 | 智能决策层 | 大模型智能体（LLM+RAG）→ JSON 设备指令；视觉服务（YOLO 病害/生长分析） | LLM、RAG、视觉 |
| L4 | 云端平台层 | Node.js 后端：MQTT 接入 → 时序存储 → REST/WebSocket API；智能体编排 | Node.js、MQTT、时序存储 |
| L3 | 边缘层 | ESP32-CAM 定时拍照上传；断网规则兜底（本地优先） | 边缘计算、定时任务 |
| L2 | 通信层 | ESP32 内置 Wi-Fi：MQTT（JSON 上行/下行）+ HTTP 图片上传 | Wi-Fi、MQTT |
| L1 | 感知执行层 | ESP32 单芯片：传感器采集 + 继电器/泵/灯/喷药 + OLED + microSD 日志 | GPIO、ADC、I2C、PWM |

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

### （二）核心业务模块

- 感知采集与本地日志：BH1750 光照、DHT11 温湿度、土壤湿度等传感器由 ESP32 定时采集，打包为 JSON 上行；同时写入 microSD 本地日志，断网时数据不丢失，联网后补传。

- 环境自动调控：根据温湿度与光照综合判断，驱动风扇、加热片与补光灯，PWM 调光调速（PID 可选），实现设施环境自动调节。

- 病虫害检测与给药：ESP32-CAM 定时拍照上传，YOLO 模型检测叶片病害，置信度达标后自动触发喷药泵，实现「识别—决策—执行」联动。

- 生长状况分析：定距定时拍照，统计叶片数、株高、颜色等表型信息，由大模型生成阶段性生长周报，形成可量化的生长记录。

- 农技知识问答：种植、病虫害、用药知识库经 RAG 检索增强生成结构化方案，回答附来源标注，抑制模型幻觉，可溯源。

- 智能体决策：Node.js 编排大模型智能体，综合传感器、视觉与历史数据输出 JSON 设备指令与解释；指令经白名单校验后下发 ESP32 执行，误操作有兜底。

- 数据中台与可视化：MQTT 上行数据经 Node.js 时序存储，Vue + ECharts 大屏实时展示；执行状态回传形成下一次决策依据。

### （三）大模型与智能体协同机制

系统按「检索前置、模型后置、数据驱动」运行：RAG 从真实农业知识库构建上下文，大模型据此生成回答与方案；智能体把方案转换为 JSON 设备指令，经白名单校验后下发执行，执行结果回传闭环。纯软件问答系统只回答、不驱动设备，纯阈值规则控制缺少多源综合判断；本作品把两者接入同一条链路，既保留自然语言交互，也能把决策落到设备动作。

### （四）完整数据链路

数据从感知到执行、再回到决策的完整链路如表 2-2 所示。

表 2-2　完整数据链路

| 环节 | 内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 感知 | BH1750/DHT11/土壤 → ESP32 采集打包（JSON）；ESP32-CAM 定时拍照 | 数据 / 图片 |
| 通信 | ESP32 Wi-Fi：MQTT 上行情报 + HTTP 图片上传；断网时 microSD 本地日志 | 上行数据 / 图片 |
| 云端 | Node.js 后端（mqtt.js）订阅 → 时序存储 → REST/WebSocket API | 时序数据 |
| AI | 视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能体（LLM+RAG）综合传感器+视觉+历史 | 决策 JSON / 问答方案 |
| 执行 | MQTT 下行指令 → ESP32 解析（白名单）→ 继电器/泵/灯/喷药 | 设备动作 |
| 闭环 | 执行状态回传 → 数据入库 → Vue 大屏展示 + 智能体下次决策依据 | 反馈数据 |

# 三、技术方案

### （一）技术栈

各技术层选型与作用如表 3-1 所示。

表 3-1　技术栈

| 技术层 | 采用技术 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端界面 | Vue 3、ECharts、WebSocket | 大屏看板、设备控制、农技问答、视觉告警等交互界面 |
| 后端服务 | Node.js、Express、MQTT.js | 业务逻辑、接口路由、MQTT 接入、智能体编排与权限校验 |
| 通信协议 | MQTT（JSON）/ HTTP / WebSocket | 设备上行数据、下行指令与图片上传、前端实时推送 |
| 数据存储 | MySQL / SQLite 时序存储 | 传感器数据、设备状态、问答会话与配置等结构化数据 |
| 视觉服务 | Python、OpenCV、YOLOv8 | 病害检测、生长表型分析（独立 AI 服务，由 Node.js 编排调用） |
| 大模型与 RAG | 兼容 OpenAI API 的模型服务（如 DeepSeek）、RAGFlow/Dify 或自建向量检索 | 农技问答、智能体决策与知识溯源 |
| 边缘端 | ESP32（Arduino/ESP-IDF）、ESP32-CAM | 数据采集、拍照、本地规则控制、microSD 日志 |

### （二）硬件方案

主要器件清单与用途如表 3-2 所示。

表 3-2　硬件方案

| 器件 | 用途 |
| --- | --- |
| ESP32-CAM 开发板（OV2640 + microSD 卡槽） | 主控：数据采集、拍照、联网、控制 |
| BH1750 光照传感器 | 光照采集（I2C） |
| DHT11 温湿度传感器 | 空气温湿度采集 |
| 土壤湿度传感器 | 土壤水分采集（ADC） |
| OLED 显示屏 | 本地数据显示（I2C） |
| 继电器模块 | 设备开关控制 |
| 水泵 / 蠕动泵 | 浇水、施肥/给药 |
| 风扇 / 加热片 / 补光灯 | 通风、低温补偿、光照补充（PWM 调光） |
| 5V 稳压供电模块 | ESP32-CAM 稳定供电（电流敏感） |
| microSD 卡 | 断网本地日志存储 |

# 四、创新点

### （一）低成本单芯片软硬一体闭环

采用 ESP32 单芯片完成采集、拍照、控制、联网与日志存储，链路最短、硬件总成本低，整套「感知—决策—执行」闭环可在千元级硬件上完整复现，突破传统方案软硬分离、成本高的局限。

### （二）大模型决策闭环到设备动作

大模型智能体不仅回答问题，还直接输出 JSON 设备指令；指令经白名单校验、本地规则复核后下发执行，兼顾智能化与安全性。这是与纯软件问答系统、纯阈值控制系统的核心区别。

### （三）边缘—云协同与断网自持

断网时本地阈值规则独立运行并写入 microSD，联网后数据补传、云端智能体接管；本地规则永远优先，关键动作可设人工确认模式，误操作有兜底。

### （四）农业 RAG 溯源问答

种植与植保知识库经检索增强生成回答，附来源标注，抑制大模型幻觉，使农技建议可查证、可追溯，适合严肃农业场景。

### （五）全周期生长数字档案

从定植到收获持续记录传感器与视觉数据，生成可追溯、可对比的生长档案，支撑产量预测与栽培方案优化，形成数据资产。

### （六）创新效果对比

创新点、实现方式与量化目标的对比如表 4-1 所示。

表 4-1　创新效果对比

| 创新点 | 技术方案 | 与现有方法对比 | 量化目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单芯片软硬一体 | ESP32 单芯片集成采集/拍照/控制/联网 | 传统方案软硬分离、成本高、部署繁琐 | 硬件总成本千元级，5 分钟现场部署 |
| 智能体闭环决策 | LLM+RAG → JSON 指令 → 白名单 → 执行回传 | 纯问答无执行、纯规则无智能 | 指令闭环响应 < 2 秒，误动作拦截率 100% |
| 边缘-云协同 | 本地规则优先 + microSD 断网补传 | 云端依赖型方案断网即失控 | 断网自持 ≥ 24 小时，日志零丢失 |
| RAG 溯源问答 | 知识库检索增强 + 来源标注 | 通用大模型易幻觉、不可溯源 | 问答溯源覆盖率 100%，关键指标可核验 |
| 生长数字档案 | 传感器+视觉持续记录与对比 | 人工记录零散、不可追溯 | 全周期档案连续可查，周报自动生成 |

# 五、实用价值与应用场景

### （一）降低管理门槛、提升响应效率

管理者以自然语言提问或下达指令即可完成查询与调控，无需学习数据库与编程；环境异常自动告警，病害早发现早处置，减少水肥浪费与产量损失。

### （二）数据真实可靠、可追溯

所有回答与方案均基于本地知识库与实测数据生成，附来源标注；设备动作全记录，执行状态可回查，满足严肃生产场景对可靠性的要求。

### （三）低成本可复制

千元级硬件 + 开源软件栈，单套系统可快速复现，适合家庭农场、教学实验、科研平台与竞赛展示等低成本场景。

### （四）模块化可推广

感知与执行模块可替换：更换传感器与执行器即可迁移到水产养殖、禽舍巡检、果园管理、大田监测等场景；平台与智能体底座复用，推广性强。

### （五）竞赛与展示适配

系统具备真机实操演示能力：现场可展示传感器实时曲线、自然语言控制设备、病害识别联动喷药、断网自持等完整闭环，配套说明书、演示视频、易拉宝等材料，适配多类赛事评审要求。

# 六、总结

本作品以「感知—决策—执行」闭环为核心，采用 ESP32 单芯片、Node.js/Vue 平台与云端大模型智能体，将数据采集、视觉识别、智能决策与设备执行打通为一个可运行、可复现、可推广的软硬一体系统。通过本地规则优先与指令白名单双重安全机制、RAG 溯源问答与全周期数字档案，解决传统设施农业管理依赖人工、智能决策不闭环、数据不可追溯等痛点。系统以低成本单芯片实现完整闭环，紧贴当前全国性竞赛「实景实操、闭环落地、量化验证」的评审导向，具备良好的竞赛适配性与成果转化前景。

# 附录 A：赛事适配说明

全国 9 类相关赛事已完成官网核验并按含金量排序，明细见独立文档《全国相关赛事调研报告》（Competition_Research.md，同目录附 PDF/DOCX）。核心结论：

- 技术栈主攻：全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）、全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛、挑战杯「人工智能+」专项赛。

- 行业主攻：智慧农业创新大赛（农业农村部信息中心）、国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）。

- 获奖共性：实景实操、软硬一体、大模型/智能体落到执行、量化验证与场景验证（示例：2026 智慧农业创新大赛设施小番茄赛道满分 200 分；挑战杯「人工智能+」一等奖「花语智农」）。

申报策略：以「感知—决策—执行闭环能力底座」统一叙事，按赛事切换侧重点（物联网/嵌入式类重工程实现，挑战杯/创新大赛重 AI 应用与社会价值，农业装备类重装备化与作业指标）；材料按「作品说明书 + 技术文档 + 演示视频 + 易拉宝 + 承诺书」标准包准备。

# 附录 B：里程碑计划（约 6 个月）

六个阶段的安排与验收点如表 B-1 所示。

表 B-1　里程碑计划

| 阶段 | 时间 | 内容 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 开题 | 第 1—2 周 | 链路定稿（ESP32 + Node.js + Vue）、软件环境搭建 | 开题通过 |
| M1 感知-控制闭环 | 第 3—6 周 | ESP32 传感器采集 → OLED → 继电器 → MQTT（本地 EMQX）→ Node.js → Vue 控制页 | 局域网内数据正确、远程手动可控 |
| M2 上云+拍照+日志 | 第 7—10 周 | ESP32-CAM 定时拍照上传；MQTT 上云；Node.js 时序存储 + Vue 大屏；microSD 断网补传 | 实时曲线、图片可查、断网日志完整可补传 |
| M3 视觉检测 | 第 11—18 周 | 公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ Node.js 调视觉服务 → 触发喷药 | 检测准确率 ≥ 85%，喷药动作联动 |
| M4 智能体决策 | 第 19—23 周 | Node.js 编排智能体 + RAG 知识库（设备决策 + 农技问答）→ JSON 指令闭环 → Vue 对话 | 自然语言指令自动执行，问答可溯源，误操作有兜底 |
| M5 作品化 | 第 24 周 | 外壳/说明书/演示视频/易拉宝/答辩材料 | 达到参赛交付标准 |

# 附录 C：风险与应对

主要风险与应对措施如表 C-1 所示。

表 C-1　风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 视觉识别数据不足/效果差 | 公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害 |
| ESP32-CAM 算力不足 | 初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型 |
| ESP32-CAM 引脚少/供电敏感 | 稳压供电；继电器组用 I/O 扩展（如 PCF8574/74HC595）或精简执行器数量 |
| 智能体误操作 | 本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式 |
| Wi-Fi 不稳定 | 本地阈值模式 + microSD 日志补传 |
| 时间不足 | 裁剪顺序：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照+周报、Vue 先做单页大屏 |

# 附录 D：参考开源资源

系统核心链路所依赖的主要开源资源如表 D-1 所示，全部为开发与部署环节直接使用的成熟项目。

表 D-1　参考开源资源

| 开源资源 | 用途 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| arduino-esp32 | 感知执行端固件开发（ESP32 官方 Arduino 核心） | github.com/espressif/arduino-esp32 |
| Express | 云端平台后端 Web 框架 | github.com/expressjs/express |
| MQTT.js | 设备上下行 MQTT 客户端库 | github.com/mqttjs/MQTT.js |
| Vue 3 | 网页大屏与交互界面框架 | github.com/vuejs/core |
| Apache ECharts | 实时曲线与数据可视化 | github.com/apache/echarts |
| Ultralytics YOLOv8 | 病害检测与生长分析模型 | github.com/ultralytics/ultralytics |
| OpenCV | 图像预处理与分析 | github.com/opencv/opencv |
| EMQX | 本地 MQTT 消息服务器 | github.com/emqx/emqx |
| RAGFlow | 农技知识库检索增强（RAG）引擎 | github.com/infiniflow/ragflow |
| PlantVillage-Dataset | 植物病害图像数据集（模型训练） | github.com/spMohanty/PlantVillage-Dataset |