SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统

项目方案

# 1. 项目背景与痛点

- 行业痛点：传统种养管理依赖人工巡检与经验调控，存在病害发现滞后、水肥浪费、环境调控不及时等问题；企业级智慧农业平台功能完整但重软件集成、成本高，市面常见产品以阈值规则控制为主，大模型应用停留在“知识问答”层，均未把智能决策闭环到设备执行。

- 竞赛方向：农业农村部 2026 年智慧农业创新大赛六大赛道（智能农机作业控制、无人机巡田、激光除草机器人、设施小番茄采摘机器人、家禽巡检机器人、鱼群智能检测装备）集中在“智能体 / IoT + 机器人”方向，强调感知、决策、执行一体化落地。

- 技术窗口：农业开源大模型与 RAG 框架成熟可用（司农、Dify、RAGFlow 等），硬件成本低，整条链路可以自研，适合以低成本原型参赛。

# 2. 与 2026 智慧农业创新大赛的结合点

本项目以低成本硬件原型实现“感知—决策—执行”一体化闭环，与大赛各赛道对设备级智能化落地的要求契合。结合点如下：

| 大赛赛道 | 本项目对应能力 | 结合说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能农机作业控制 | STM32 设备控制链路（继电器/泵/灯/喷药） | 设备级“指令—执行—回传”闭环可迁移到农机作业控制单元 |
| 无人机巡田解决方案 | 视觉识别 + 智能体决策链路 | 巡田影像的“识别—分析—处方”流程与本项目视觉+决策链路同构 |
| 设施采摘、巡检机器人 | ESP32-CAM 视觉 + 执行器联动 | 视觉识别触发设备动作的架构可复用到采摘、巡检场景 |
| 家禽巡检、鱼群检测 | 感知上云 + 异常告警 + 自动处置 | 传感采集与云端判别的模式一致，更换传感器与模型即可适配 |

综合来看，本项目与「设施小番茄采摘机器人」赛道契合度最高：两者同属设施农业场景，视觉识别、智能体决策与执行器联动的链路一致，本项目的 ESP32-CAM 视觉与 STM32 控制链可直接复用，只需把浇水、喷药等执行器替换为采摘装置；与「智能农机作业控制」赛道则在设备级控制闭环上同构。其余赛道需要更换感知与执行模块，但“感知—决策—执行”的通用底座可以复用。

定位：以 STM32 感知执行端 + 云端大模型智能体，做一个面向智慧农业竞赛与科研的低成本“闭环能力原型”，聚焦大模型决策到设备动作的完整链路，可针对具体赛道快速适配。

# 2. 系统总体架构

| 层级 | 名称 | 组成与职责 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| L6 | 展示层 | 微信小程序 / H5 大屏 / LabVIEW 上位机 | 前端、上位机 |
| L5 | 智能决策层 | 大模型智能体（LLM+RAG）→ JSON 设备指令 + 农技问答（核心创新）；视觉服务（YOLO 病害/生长分析） | LLM、RAG、视觉 |
| L4 | 云端平台层 | MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 → Node-RED 可视化 | MQTT、时序存储 |
| L3 | 边缘层 | ESP32-CAM 拍照/轻量推理；断网规则兜底（本地优先） | 边缘计算、轻量推理 |
| L2 | 通信层 | USART 文本帧协议 + ESP8266 MQTT | 串口、MQTT |
| L1 | 感知执行层 | STM32F103C8T6 + 传感器 + 继电器/泵/灯/喷药 | GPIO、ADC、I2C、SPI |

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

# 3. 功能模块

| 功能 | 实现方案 | 难度 | 可行性依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动浇水/施肥 | 土壤湿度+光照综合判断；继电器驱动水泵/蠕动泵 | 中 | 传感器与继电器已有；开源整机项目已验证 |
| 环境自动调控 | DHT11/BH1750 → 风扇/加热/补光灯；PWM 调光（PID 可选） | 中 | 传感器已有；PWM/PID 为已学内容 |
| 病虫害检测+给药 | 摄像头定拍 → YOLOv8（先云后边）→ 置信度达标 → 喷药泵 | 高 | PlantDoc/PlantVillage 公开数据集 + 多个 ESP32-CAM/YOLO 先例 |
| 生长状况分析 | 定距定时拍照 → 叶片数/株高/颜色统计 → 大模型生成周报 | 高 | 视觉测量工具包开源可用 |
| 农技知识问答 | 种植/病虫害/用药知识库 → RAG 检索增强 → 结构化方案+来源标注 | 中 | 司农/DeepSeek + Dify/RAGFlow 已核验，农业领域 RAG 问答已有成熟落地案例 |
| 智能体决策 | 传感器+检测+历史 → 大模型（司农/DeepSeek）→ 设备指令+解释 | 高 | Dify HTTP 节点可调外部 API；农业大模型已开源 |
| 数据中台/展示 | MQTT 上行 → 时序存储 → 小程序/H5；W25Q64 本地日志 | 中 | EMQX/Node-RED 成熟；农业岛平台可二开 |

# 4. 数据链路

| 环节 | 内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 感知 | BH1750/DHT11/土壤 → STM32 采集打包（文本帧）；ESP32-CAM 拍照上传（HTTP/MQTT） | 数据帧 / 图片 |
| 通信 | USART 帧 + ESP8266 MQTT；本地接 LabVIEW 调试 + W25Q64 日志 | 上行数据 |
| 云端 | MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 + Node-RED 可视化 | 时序数据 |
| AI | 视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能体（LLM+RAG）综合传感器+视觉+历史，输出设备指令与农技方案 | 决策 JSON / 问答方案 |
| 执行 | MQTT 下行指令 → 网关转 HTTP/串口 → STM32 解析 → 继电器/泵/灯/喷药 | 设备动作 |
| 闭环 | 执行状态回传 → 数据入库 → 小程序/大屏展示 + 智能体下次决策依据 | 反馈数据 |

# 5. 技术可行性

- 硬件与嵌入式：全部器件为 STM32 生态常用模块，与现有学习内容一一对应，参考整机项目已跑通相同硬件组合。

- 视觉检测：PlantDoc（427 星）/ PlantVillage（5 万+ 图、38 类）公开数据集可用，YOLOv8 框架成熟（Ultralytics 60k 星），已有温室病害检测与 ESP32-CAM 实时检测先例。

- 智能体链路：司农（国内首个农业开源大语言模型，8B/32B）与 AgriAgent（125 星）均已开源；Dify 官方确认 HTTP 节点可调外部 API，智能体到设备路径可行；RAG 农技问答与病虫害识别在农业领域已有成熟落地案例。

- 云平台：EMQX（16.5k 星）、Node-RED（23.5k 星）、农业岛（347 星）均已核验；OneNET 免费可用。

- 已知约束：ESP32-CAM 算力有限，初期视觉推理走云端；司农 32B 本地部署显存要求高，初期用 8B 或 DeepSeek API。

# 6. 里程碑计划

| 阶段 | 时间 | 内容 | 验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 开题 | 第 1—2 周 | 链路定稿、软件环境搭建（Python/Dify/YOLO） | 开题通过 |
| M1 感知-控制闭环 | 第 3—6 周 | 传感器采集→OLED→继电器→串口帧协议→LabVIEW 上位机 | 本地闭环运行，数据帧正确，远程手动可控 |
| M2 上云+日志 | 第 7—10 周 | ESP8266 MQTT→EMQX/OneNET→Node-RED 可视化；W25Q64 日志 | 云平台实时曲线、断网日志完整可补传 |
| M3 视觉检测 | 第 11—18 周 | 公开集+自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→云端推理→触发喷药 | 检测准确率 ≥85%，喷药动作联动 |
| M4 智能体决策 | 第 19—23 周 | Dify 搭智能体+RAG 知识库（设备决策+农技问答）→ 指令闭环 → 小程序 | 自然语言指令自动执行，农技问答可溯源，误操作有兜底 |
| M5 作品化 | 第 24 周 | 外壳/文档/演示视频/说明书/答辩材料 | 达到参赛交付标准 |

# 7. 创新点与预期成果

- 智能体闭环决策：大模型直接输出设备动作指令，不只停留在问答层。

- 边缘-云协同：断网时本地规则独立运行，联网后云端智能体接管；本地规则永远优先，误操作有兜底。

- 低成本可复制：硬件总成本低，整套闭环可复现，适合竞赛展示与教学科研场景推广。

- 全周期数字档案：从种子到收获持续记录传感器与视觉数据，形成可追溯的生长档案。

# 8. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 视觉识别数据不足/效果差 | 公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害 |
| ESP32-CAM 边缘算力不足 | 初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型 |
| 智能体误操作 | 本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式 |
| 企业级平台功能多、期望高 | 明确项目边界：只做“感知—决策—执行”最小闭环原型，不做全平台，以演示场景验收 |
| 时间不足 | 按里程碑裁剪：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照+周报 |

# 附：主要开源参考

- Dify（智能体/工作流平台，151k 星）

- RAGFlow（RAG 引擎，87k 星）

- Ultralytics（YOLO 框架，60k 星）

- PlantDoc（病害数据集，427 星）

- PlantVillage（Kaggle，5 万+ 图、38 类）

- 司农（南京农业大学农业大语言模型，8B/32B）

- AgriAgent（农业多模态大模型，125 星）

- EMQX（16.5k 星）/ Node-RED（23.5k 星）（MQTT Broker 与可视化工具）