SmartFarmAgent 闭环系统设计方案（Web 版）

# 1. 背景与目标

## 1.1 项目现状

SmartFarmAgent 已按「感知—决策—执行」闭环完成总体设计（见 TechDoc）：

- 边缘端：ESP32 / ESP32-CAM 单芯片，数据采集、拍照、本地规则、microSD 日志

- 平台：Node.js + Express + MQTT.js + WebSocket，MySQL / SQLite

- 前端：Vue 3 + ECharts

- 视觉：Python + OpenCV + YOLOv8（独立服务，Node.js 编排）

- 智能体：大模型（OpenAI 兼容接口）+ RAG 知识库

本方案版本信息见表 1-1。

表 1-1　文档版本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1 |
| 日期 | 2026-08-29 |
| 状态 | 初稿待评审 |
| 关联文档 | TechDoc.md（系统技术文档 v3.4）、PROPOSAL.md（参赛作品说明书） |

## 1.2 本方案目标

用户赴江苏叁拾叁智慧农业有限公司考察后，提出按如下完整业务闭环细化设计：

数据采集 → 环境、虫情、苗情监测 → 评估意见 → 施肥方案 → 决策执行 → 反馈

UI 以网页（手机优先）为主，本方案在 TechDoc 架构基础上，补全四情监测、评估意见、施肥与灌溉处方、执行反馈四个业务环节的详细设计。

## 1.3 借鉴来源

借鉴江苏叁拾叁智慧农业有限公司（官网 www.33iot.com）的以下理念：

- 四情监测体系（墒情、虫情、苗情、灾情），多源感知统一入平台

- 「感知—分析—决策—执行」闭环（无人农场、草莓园等案例）

- 「一田一策」处方图、变量施肥、按需水肥

- 执行结果回写，数据全留痕，支撑模型迭代

# 2. 总体架构

系统沿用 TechDoc 六层架构：展示层、智能决策层、云端平台层、通信层、边缘层与感知执行层，本方案重点细化智能决策层与数据层。各层职责如下：

- 展示层：Vue 3 + ECharts + WebSocket，大屏看板与手机端四页

- 智能决策层：评估规则引擎、处方生成器、智能体编排（大模型 + RAG），输出评估意见、施肥灌溉方案与 JSON 指令（白名单校验）

- 云端平台层：Node.js + Express，提供 REST API、MQTT 网关与 WebSocket 推送

- 通信层：MQTT 设备上下行、HTTP 图片上传、WebSocket 前端推送

- 边缘层：ESP32 / ESP32-CAM 采集、拍照、本地规则与 microSD 日志

- 感知执行层：传感器组、摄像头、继电器、水泵、电磁阀、风扇、补光与水肥执行器

## 2.1 上行数据流

- ESP32 采集环境数据，经 MQTT 主题上报（JSON），Node.js 订阅后写入 MySQL

- ESP32-CAM 定时拍照，经 HTTP 上传，视觉服务识别后写入虫情、苗情表

## 2.2 下行控制流

- Web UI 确认方案，智能决策层生成指令

- 指令经白名单校验后经 MQTT 下发

- ESP32 本地复核后驱动执行器动作

- 执行状态回传，写控制日志并更新方案状态，形成反馈闭环

# 3. 感知与四情监测设计

## 3.1 环境监测（墒情 + 小气象）

环境监测数据项见表 3-1。

表 3-1　环境监测数据

| 数据 | 传感器 | 接口 | 采集周期建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度、湿度 | DHT11 | 单总线 | 60 s |
| 光照 | BH1750 | I2C（开漏需上拉） | 60 s |
| 土壤湿度 | 土壤湿度模块 | ADC | 300 s |
| 雨量、风速（可选） | 气象传感器 | I2C / 脉冲 | 300 s |

上报采用统一 JSON 结构，字段名固定，包含设备标识、时间戳、温度、湿度、光照与土壤湿度六项，便于解析。

## 3.2 虫情监测

- ESP32-CAM 定时拍照（可配置 30～60 min），夜间 LED 补光

- 视觉服务 YOLOv8 识别害虫类别并计数，输出置信度

- 结果写入虫情记录表：类型、数量、图片、置信度、告警标记

- 单次计数超阈值时，评估层触发防治建议

## 3.3 苗情监测

- 定时拍照 + 表型分析：绿度指数（颜色统计）、叶面积、株高估算（目标检测）

- 可选多光谱简化方案：红、近红外双通道估算 NDVI（低成本）

- 结果写入苗情记录表：绿度、叶面积、株高、生长阶段

- 绿度连续下降时，评估层提示养分、水分胁迫

## 3.4 灾情（预留）

接入雨量、风速、极端温度等气象预警，触发告警进入评估层，本期可不实现。

# 4. 评估意见设计

评估层输出结构化意见并写入评估意见表。输出结构包含评估类型（ENV、PEST、CROP）、等级（NORMAL、WARNING、ALARM）、摘要、建议与输入数据快照等字段。例如，摘要为「土壤偏干且连续 3 次低于阈值」，建议为「执行灌溉方案，水量 500 ml」。

## 4.1 规则引擎（v1，先落地）

评估规则示例见表 4-1。

表 4-1　评估规则引擎（示例）

| 规则 | 条件 | 等级 | 意见、建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度偏高 | 温度大于 32℃ 且连续 3 次 | ALARM | 开启风扇、通风 |
| 湿度偏高 | 湿度大于 80% | WARNING | 除湿 |
| 光照不足 | 光照小于 50 lx | WARNING | 补光 |
| 土壤偏干 | 土壤湿度小于 25% | ALARM | 灌溉 |
| 闷热复合 | 温度大于 30℃ 且湿度大于 75% | WARNING | 通风防病 |
| 虫情 | 单次计数大于阈值 | WARNING | 针对性防治 |
| 苗情 | 绿度连续 3 次下降 | ALARM | 检查养分、水分 |

规则以 JSON 配置存储，平台可改，本地 ESP32 可同步阈值子集（断网自持）。

## 4.2 大模型评估（v2，演进）

智能体聚合传感器最新值、视觉结果与历史趋势，结合 RAG 知识库生成诊断意见并附依据；模型不可用时降级到规则引擎（沿用 TechDoc 容错设计）。

# 5. 施肥、灌溉方案设计

## 5.1 方案结构

方案结构字段见表 5-1。

表 5-1　方案结构（prescription）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| crop_type、growth_stage | 作物与生长阶段 |
| plan_type | FERT、IRRIGATE、PEST |
| params | JSON 参数：水量、N-P-K 比例、执行时长、目标设备 |
| status | DRAFT → CONFIRMED → EXECUTING → DONE、FAILED、EXPIRED |

## 5.2 方案生成

- v1 查表模型：作物 × 阶段 → 需水量、需肥量，再按墒情、光照修正系数

- v2 智能体处方：大模型 + RAG 知识（种植手册、测土配方）生成「一田一策」处方，含推理依据

- 默认人工确认后才执行，可配置自动执行（仅限低风险动作）

## 5.3 执行设备映射

方案类型与执行设备映射见表 5-2。

表 5-2　执行设备映射

| 方案类型 | 执行设备 | 执行参数 |
| --- | --- | --- |
| IRRIGATE | 水泵、电磁阀 | 时长、流量 |
| FERT | 水泵 + 施肥罐、蠕动泵 | 水量、肥液比例 |
| PEST | 喷雾泵（预留） | 时长、浓度 |
| ENV | 风扇、除湿、补光 | 开关、PWM 档位 |

# 6. 决策执行与反馈闭环

- 方案生成，人工确认（或自动）。

- 智能决策层输出 JSON 指令，包含动作、参数与会话号三个字段。

- 白名单校验（动作 + 参数边界），本地规则复核（冲突以本地安全为准）。

- MQTT 下行，ESP32 执行，状态回传（带 session_id 确认）。

- 后端写控制日志，更新方案执行结果，并记录决策日志。

- 执行结果进入下次评估输入，形成持续闭环。

# 7. 数据存储设计

## 7.1 MySQL 业务表（v2 扩展）

保留 sensor_data、control_log、alarm_log、device_status 四张表，新增业务表见表 7-1。

表 7-1　新增业务表

| 表 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| pest_log | 虫情记录 | device_id、sample_time、pest_type、count、image_path、confidence、alarm_flag |
| crop_growth_log | 苗情记录 | device_id、sample_time、green_index、leaf_area、height、growth_stage、image_path |
| evaluation_log | 评估意见 | device_id、eval_time、type、level、summary、advice、snapshot(JSON) |
| prescription | 施肥灌溉方案 | device_id、crop_type、growth_stage、plan_type、params(JSON)、status、exec_result |
| decision_log | 决策审计 | presc_id、input_ref(JSON)、rule_version、output(JSON)、executed_at、feedback |

## 7.2 其他存储

- 时序数据：sensor_data（或 SQLite 时序备份）

- 图片与识别结果：文件目录 + 路径入库

- 知识库向量索引：RAGFlow、Dify（智能体方案演进用）

# 8. 接口设计

系统接口以 REST 风格组织，统一响应结构、权限前置校验（沿用 TechDoc 约定），接口域划分见表 8-1。

表 8-1　接口域划分

| 接口域 | 典型接口 |
| --- | --- |
| 设备域 | 设备注册、状态查询、指令下发（MQTT） |
| 数据域 | 最新数据、历史查询、聚合统计 |
| 视觉域 | 图片上传、检测请求、结果查询 |
| 评估域 | 评估意见列表（按等级、时间过滤）、详情 |
| 方案域 | 方案生成、列表、确认、驳回、执行 |
| 实时推送 | WebSocket：时序数据、告警、执行结果 |

# 9. 前端页面设计（手机优先）

底部 Tab 四页，顶部标题栏显示设备在线状态（依据最近在线时间判断）。

## 9.1 监控页

- 标题栏与设备在线状态

- 实时数据卡片：温度、湿度、光照、土壤

- 近 24 小时趋势图（ECharts 折线）

- 执行器状态行与快捷控制

## 9.2 虫情苗情页

- Tab 切换虫情、苗情

- 图片卡片流：时间 + 识别结果

- 种类、数量、置信度，绿度、长势等级

- 立即拍照按钮

## 9.3 评估页

- 告警横幅（最新 ALARM）

- 评估意见卡片列表

- 等级色标：正常、预警、告警

- 类型、时间、摘要、建议，展开查看数据快照

## 9.4 方案页

- 方案列表（状态徽标）：施肥方案、灌溉方案

- 方案详情：参数渲染 + 依据

- 确认执行、驳回（二次弹窗）

- 执行反馈：成功、失败 + 结果

## 9.5 交互约定

- 每 5 秒自动刷新 + 下拉刷新

- 执行类操作二次确认

- 断线、离线提示

# 10. 实施里程碑

实施里程碑与验收标准见表 10-1（与 TechDoc 的 M1—M6 对齐）。

表 10-1　实施里程碑

| 里程碑 | 要点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 感知执行端 | ESP32 传感器接入、拍照、本地阈值、microSD 日志 | 读数正确、断网规则自持 |
| M2 通信数据 | EMQX + MQTT 上下行、Node.js 入库、MySQL v2 建表 | 数据入库、指令往返闭环 |
| M3 前端展示 | Vue 3 四页 + ECharts + WebSocket | 实时曲线、控制可达、手机适配 |
| M4 视觉检测 | 虫情识别 + 苗情表型分析 | 图片入库、识别结果展示 |
| M5 智能体方案 | 规则评估 + 处方生成 + RAG 问答 | 告警自动生成、方案可确认 |
| M6 端到端联调 | 评估、方案、执行、反馈全链路 | 闭环稳定运行、演示完整 |

# 11. 借鉴点对照表

江苏叁拾叁与 SmartFarmAgent 的借鉴对照见表 11-1。

表 11-1　借鉴点对照（叁拾叁 → SmartFarmAgent）

| 叁拾叁产品、理念 | SmartFarmAgent 落地 |
| --- | --- |
| 四情监测体系 | 环境 + 虫情 + 苗情三情，灾情预留 |
| 感知—分析—决策—执行 | 采集、评估、方案、执行、反馈 |
| 处方图、一田一策 | prescription 方案表 + 查表模型 → 智能体处方 |
| 水肥一体化 | 水泵 + 电磁阀 + 施肥罐定量执行 |
| 新农人小能手 APP | 手机优先 Web UI（Vue 3） |
| 数据全留痕 | evaluation、prescription、decision 日志表 |

# 12. 风险与注意事项

- BH1750 开漏输出需外部上拉；DHT11 时序敏感，读取间隔不宜过密

- ESP32 本地规则优先于云端指令，冲突以安全为准（TechDoc 已约定）

- 时间统一：ESP32 NTP、MySQL NOW()、前端 UTC+8

- 接口鉴权与指令白名单必须前置；局域网演示可加简单 token

- 摄像头夜间需补光 LED；图片存储定期清理

- 设备离线判断：最近在线时间超阈值时提示

- 公开仓库注意隐私脱敏：文档与代码不出现个人信息与内部规划